Laboratório EVE-NG no Hyper-V

Este guia mostra como instalar o EVE-NG Community Edition em uma máquina virtual do Hyper-V, usando virtualização aninhada, para montar laboratórios de redes (Cisco, Juniper, Linux etc.).

Requisitos

- Windows 10 ou 11 nas edições Pro, Enterprise ou Education. O Hyper-V não está disponível no Windows Home.

- Processador com virtualização (Intel VT-x ou AMD-V) habilitada na BIOS/UEFI.

- Memória do host: 16 GB ou mais recomendados (a VM do EVE-NG usará 8 GB).

- Espaço livre em disco: 100 GB ou mais para a VM e as imagens dos equipamentos.

- Acesso de administrador no Windows e no PowerShell.

Valores de rede deste guia (192.168.1.x) são apenas exemplos. Ajuste para a sua rede.

Passo 1: Habilitar o Hyper-V no Windows

- Clique em Iniciar, digite "recursos do Windows" e abra Ativar ou desativar recursos do Windows.

- Marque Hyper-V, incluindo Plataforma Hyper-V e Ferramentas de Gerenciamento do Hyper-V.

- Clique em OK e reinicie o computador quando solicitado.

Alternativa via PowerShell (como administrador):

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Atenção: Marcar apenas "Plataforma de Máquina Virtual" não instala o Hyper-V nem o Gerenciador do Hyper-V.

Passo 2: Baixar a ISO do EVE-NG

- Acesse https://www.eve-ng.net/index.php/download/

- Escolha Free EVE Community Edition e baixe a imagem ISO.

- Anote a versão baixada para referência futura.

Passo 3: Criar o comutador virtual externo

- Abra o Gerenciador do Hyper-V e clique em Gerenciador de Comutador Virtual.

- Selecione Novo comutador virtual de rede > Externo > Criar Comutador Virtual.

- Dê um nome (por exemplo, vSwitch-Externo) e escolha o adaptador de rede físico (Ethernet ou Wi-Fi).

- Clique em OK. A conexão de rede do Windows pode cair por alguns segundos.

Passo 4: Criar a máquina virtual

No Gerenciador do Hyper-V, clique em Ação > Novo > Máquina Virtual e use os valores abaixo:

| Opção | Valor |
| --- | --- |
| Nome | EVE-NG |
| Geração | Geração 2 |
| Memória de inicialização | 8192 MB (ou mais). Desmarque "Usar Memória Dinâmica". |
| Rede | vSwitch-Externo (criado no Passo 3) |
| Disco rígido virtual | Criar um novo disco, 100 GB ou mais |
| Opção de instalação | Instalar um sistema operacional a partir de um arquivo de imagem de inicialização (.iso), apontando para a ISO do EVE-NG |

Atenção: Não use memória dinâmica. Ela causa travamentos e lentidão ao executar os nós do laboratório.

Passo 5: Ajustar a VM antes de iniciar

Com a VM desligada, abra Configurações da VM e faça os ajustes abaixo.

5.1 Processadores

- Em Processador, defina no mínimo 4 processadores virtuais (mais, se o host permitir).

5.2 Secure Boot

- Em Segurança, desmarque Habilitar Secure Boot. Como alternativa, use o modelo "Autoridade de Certificação UEFI da Microsoft".

Atenção: Sem este ajuste, a VM de Geração 2 normalmente não inicializa a ISO do EVE-NG.

5.3 Virtualização aninhada (no host Windows)

Abra o PowerShell como administrador no Windows (não dentro do EVE-NG), com a VM desligada:

Set-VMProcessor -VMName "EVE-NG" -ExposeVirtualizationExtensions $true

Isso evita o erro "Neither Intel VT-x or AMD-V found" ao iniciar nós no EVE-NG.

5.4 Rede dos nós aninhados (recomendado)

Para que os nós do laboratório se comuniquem pela rede externa, habilite o spoofing de MAC:

Set-VMNetworkAdapter -VMName "EVE-NG" -MacAddressSpoofing On

Passo 6: Instalar o EVE-NG

- Inicie a VM e conecte-se a ela.

- No menu de boot, escolha Install EVE-NG Community.

- Selecione o idioma English.

- Selecione o layout de teclado Portuguese (Brazil), conforme o seu teclado ABNT2.

- Siga o assistente de instalação. Ele pergunta, conforme a versão, a senha de root, o hostname, o domínio DNS, o servidor NTP e o proxy. Pode deixar os padrões quando não precisar de ajuste.

- Na configuração de rede, escolha DHCP ou IP estático. Exemplo de IP estático: IP 192.168.1.100, máscara 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 (ajuste à sua rede).

- Ao final, reinicie. Se a VM voltar ao instalador, desconecte a ISO em Configurações > Controlador SCSI > Unidade de DVD.

Atenção: A senha padrão do root é eve, mas defina uma senha própria quando o assistente pedir e anote-a.

Passo 7: Atualizar o EVE-NG

Faça login como root e atualize seguindo a documentação oficial da versão instalada. Evite executar um upgrade geral do sistema às cegas, pois ele pode substituir pacotes e o kernel de que o EVE-NG depende. De forma geral:

apt update

apt install eve-ng

Dica: Antes de atualizar, crie um checkpoint ou uma cópia da VM. Confira o procedimento atual na documentação oficial.

Passo 8: Acessar o painel web

- No navegador do Windows, acesse http://192.168.1.100 (ou o IP configurado; o IP aparece na tela de login do console).

- Entre com usuário admin e senha eve.

- Troque a senha padrão do admin logo no primeiro acesso.

Passo 9: Instalar o Client Pack

- Na página oficial de download do EVE-NG, baixe o EVE-NG Windows Client Pack mais recente (evite links de versões fixas, que podem quebrar).

- Execute o instalador no Windows.

- O pacote registra os atalhos de telnet, captura de pacotes com Wireshark e acesso remoto, usados para abrir os consoles dos nós.

Passo 10: Adicionar imagens dos equipamentos

O EVE-NG não vem com imagens de roteadores e switches de fabricantes. Sem elas, o painel abre, mas não há nós para executar. As imagens ficam em:

- /opt/unetlab/addons/qemu/ (imagens QEMU)

- /opt/unetlab/addons/dynamips/ (imagens Dynamips)

- /opt/unetlab/addons/iol/ (imagens IOL)

Depois de copiar uma imagem, corrija as permissões:

/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

Use apenas imagens que você tem direito de utilizar (por exemplo, obtidas legalmente com sua conta de fabricante).

Passo 11: Verificar se deu certo

- O painel web carrega e o login funciona.

- É possível criar um laboratório novo (Add new lab).

- É possível adicionar um nó, iniciá-lo e abrir o console pelo Client Pack sem erro de virtualização.

Solução de problemas

| Sintoma | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| A VM não inicia a ISO (tela preta ou erro de boot) | Secure Boot ativo na Geração 2 | Passo 5.2: desmarcar Secure Boot |
| Erro "Neither Intel VT-x or AMD-V found" | Virtualização aninhada não exposta | Passo 5.3: executar o Set-VMProcessor no host, com a VM desligada |
| Painel web não abre | IP errado, switch virtual incorreto ou firewall | Conferir o IP no console, o comutador externo (Passo 3) e o firewall do Windows |
| Nós iniciam e travam ou ficam lentos | Pouca memória, memória dinâmica ou poucas CPUs | Usar memória fixa de 8 GB ou mais e 4 ou mais processadores |
| Nós sem comunicação com a rede externa | Spoofing de MAC desativado | Passo 5.4: ativar MacAddressSpoofing |
| Hyper-V não aparece no Windows | Edição Home ou recurso não habilitado | Usar Windows Pro/Enterprise e seguir o Passo 1 |

Boas práticas de segurança

- Troque as senhas padrão (root/eve e admin/eve) logo após a instalação.

- Não exponha o EVE-NG diretamente à internet.

- Faça checkpoints ou backups da VM antes de atualizações.